一．气动STN（T669D-32C，DNXX）

| 位置 | 符号 | 对应含义 | 对应表 | 相关解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T | 调节阀 | 表1 | 表1中“T”代表调节阀，“J”代表截止阀 |
| 2 | 6 | 气动执行机构 | 表2 | 表2中“6”代表气动执行机构，“9”代表电动执行机构， |
| 3 | 6 | 连接形式（焊接） | 表3 | （表3中“6”代表焊接，“4”代表法兰） |
| 4 | 9 | 多级套筒柱塞式 | 表10 | （表10中“9” 代表多级套筒柱塞式） |
| 5 | D | 阀的密封件（渗氮钢） | 表17 | （表17中“D” 代表阀的密封件为渗氮钢，“Y” 代表堆焊硬质合金） |
| 6 | 32 | 公称压力为32MPa | / | 也可用“公斤”表示为320 |
| 7 | C | 阀体材料 (碳钢) | 表18 | （表18中“C” 代表阀体材料 为碳钢)，“V” 代表CrMoV合金钢） |
| 8 | DN25 | 公称通径 | / | / |

以下类同：

二、电动STN（T969D-32C，DNXX）

三、STC  J961D-32C（其中‘1’表7中，代表直通）

四、STR  J961D-P54170V

五、STD  T649D-64C

六、MTF  J61D-P54170V（J后面的第一位、6前一位数字为空格，代表手动阀）

……