# 不同阀门的优缺点及其各自适用的场合

按用途和作用分类

截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。

调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。

止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。

分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

安全阀类用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。

按主要参数分类

（一）按压力分类

真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。

低压阀公称压力PN小于1.6MPa的阀门。

中压阀公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门。

高压阀公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。

超高压阀公称压力PN大于100MPa的阀门。

（二）按介质温度分类

高温阀t大于450C的阀门。

中温阀120C小于t小于450C的阀门。

常温阀-40C小于t小于120C的阀门。

低温阀-100C小于t小于-40C的阀门。

超低温阀t小于-100C的阀门。

（三）按阀体材料分类

非金属材料阀门：如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。

金属材料阀门：如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门

铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。

金属阀体衬里阀门：如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。

通用分类法

这种分类方法既按原理、作用又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。