阀门公制与英制换算表

公称 通径 Size; 英寸In.; 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16. 毫米DN; 4; 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 90; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. 英寸In.; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 42; 48; 54; 60; 64; 72; 80; 84; 88; 96. 毫米DN; 450; 500; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1600; 1800; 2000; 2100; 2200; 2400. 符号Symbol; 被乘数Multiply; 乘数By; 积To Obtain; 符号Symbol. 长度 Length; In.; 英寸Inches; 2.54; 公分Centimeters; Cm.. Ft.; 英尺Feet; 30.48; 公分Centimeters; Cm.. Mm.; 毫米Millimeters; 0.03937; 英寸Inches; In.. Cm.; 公分Centimeters; 0.3937; 英寸Inches; In.. m.; 米(公尺)Meters; 3.2808; 英尺Feet; Ft.. 质量 (重量) Mass; Oz.; 盎司Ounces; 28.35; 克Grams; G.. Lb.; 磅Pound; 0.4536; 公斤Kilograms; Kg.. G.; 克Grams; 0.03527; 盎司Ounces; Oz.. Kg.; 公斤Kilograms; 2.205; 磅Pound; Lb.. 符号Symbol; 被乘数Multiply; 计算公式Expression; 计算结果To Obtain; 符号Symbol. 温度 Temperature; oF; 华氏Fahrenheit; (oF - 32) x 5 ÷ 9; 摄氏Celsius; oC. oC; 摄氏Celsius; oC x 9 ÷ 5 + 32; 华氏Fahrenheit; oF. 符号Symbol; 被乘数Multiply; 乘数By; 积To Obtain; 符号Symbol. 面积 Area; In.2; 平方英寸Square Inches; 6.45; 平方公分Square Centimeters; Cm.2. Ft.2; 平方英尺Square Feet; 0.0929; 平方米Square Meters; M.2. Cm.2; 平方公分Square Centimeters; 0.155; 平方英寸Square Inches; In.2. 体积 (容积) Volume; Fl. Oz.; 流体盎司Fluid Ounces; 29.5625; 毫升Milliliters; Ml.. Qt.; 夸脱Quart; 0.946; 公升Liters; L.. Gal.; 加仑Gallons; 3.785; 公升Liters; L.. Ft.3; 立方英尺Cubic Feet; 0.0283; 立方米Cubic Meters; M.3. Ml.; 毫升Milliliters; 0.0338; 流体盎司Fluid Ounces; Fl. Oz.. L.; 公升Liters; 1.0571; 夸脱Quart; Qts.. L.; 公升Liters; 0.2642; 加仑Gallons; Gal.. M.3; 立方米Cubic Meters; 35.34; 立方英尺Cubic Feet; Ft.3. In.3; 立方英寸Cubic Inches; 5.787 x 10- 4; 立方英尺Cubic Feet; Ft.3. Ft.3; 立方英尺Cubic Feet; 1728; 立方英寸Cubic Inches; In.3. Ft.3; 立方英尺Cubic Feet; 7.48052; 美制加仑Gallons (US Lig); Gal.. 压力 Pressure; PSI; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; 0.069; Bar; 无符号 (no symbol). PSI; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; 6.89; 千帕 Kilopascals; Kpa. PSI; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; 0.07; 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter; Kg/Cm.2. Lb./Ft.2; 磅/平方英尺 Pounds Per Sq. Ft.; 4.88; 公斤/平方米 Kilogram Per Sq. Meter; Kg/M.2. Kpa; 千帕 Kilopascals; 0.145; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; PSI. Kg/Cm.2; 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter; 14.22; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; PSI. 无符号 (no symbol); Bar; 14.5; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; PSI. 气压Atmospheres; 29.92; 英寸汞柱（零摄氏度） Inches of Mercury (at 0 oC). 气压Atmospheres; 14.7; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.. 英尺水柱 Feet of Water; 0.4335; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.. 英寸汞柱 Inches of Mercury; 0.4912; 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.. 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; 2.307; 英尺水柱 Feet of Water. 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In.; 2.036; 英寸汞柱 Inches of Mercury. 压力等级Class和公称压力对照表. ASME磅级 ASME Class; 150; 300; 400; 600; 800; 900; 1500; 2500. 公称压力 MPa; 0.6 MPa 1.0 MPa 1.6 MPa 2.0 MPa; 2.5 MPa 4.0 MPa 5.0 MPa; 6.4 MPa; 10.0 MPa; -; 15.0 MPa; 25.0 MPa; 42.0 MPa. 公称压力 PN; PN6 PN10 PN16 PN20; PN25 PN40 PN50; PN6.4; PN100; -; PN150; PN250; PN420. 阀门公称压力系列 MPa (bar). 0.05(0.5); 0.1(1.0); 0.25(2.5); 0.4(4.0); 0.6(6.0); 0.8(8.0). 1.0(10.0); 1.6(16.0); 2.0(20.0); 2.5(25.0); 4.0(40.0); 5.0(50.0). 6.3(63.3); 10.0(100.0); 15.0(150.0); 16.0(160.0); 20.0(200.0); 25.0(250.0). 28.0(280.0); 32.0(320.0); 42.0(420.0); 50.0(500.0); 63.0(630.0); 80.0(800.0). 100.0(1000.0); 125.0(1250.0); 160.0(1600.0); 200.0(2000.0); 250.0(2500.0); 335.0(3350.0).. 符号Symbol; 被乘数Multiply; 乘数By; 积To Obtain; 符号Symbol. 流量 Flow; 立方英尺/分 Cubic Feet/Min.; 62.43; 磅（水）/分 Pounds of Water/Min.. 立方英尺/秒 Cubic Feet/Sec.; 448.831; 加仑/分 Gallons/Min.. 立方米/小时 m3/hr; 4.403; 美制加仑/分 US GPM. 功率 Power; 马力Horsepower; 33,000; 英尺磅/分Ft.-Lb./Min.. 马力Horsepower; 550; 英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec.. 马力Horsepower; 745.7; 瓦Watts. 英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec.; 4.6263; 英国热量单位/小时BTU/Hr. 千瓦Kilowatts; 1.341; 马力Horsepower. 能量 Energy; 英国热量单位BTU; 778.3; 英尺磅Ft. Lbs.. 千瓦小时Kilowatts-Hrs; 3413; 英国热量单位BTU. 扭矩 Torque; 牛顿·米 NM; 10.2; 公斤·厘米 kgf·cm. 牛顿·米 NM; 8.8585; 磅·英寸 lbf·in.